Водогрейка для  душевой кабины на газу (газовом баллоне).

Здесь будет рассказано, как самому сделать водогрейку для отдельного душа на  газу (газовом баллоне), что необходимо знать и соблюдать при ее конструировании и безопасной эксплуатации. Газовые приборы относятся к приборам повышенной опасности и конструировать их и в дальнейшем разрешать эксплуатировать их прерогатива специальных организаций имеющих многолетний  проверенный опыт.  Поэтому, Вы должны четко понимать всю ответственность и возможные последствия при Ваших возможных неправильных действиях, и хочу Вас предупредить, что автор  не несет никакой  ни материальной ни юридической ответственности за это, если Вы решите создать ее для своих бытовых нужд на своем участке или на даче. Решение принимаете Вы, и создавать будете ее Вы, я только хочу рассказать о некоторых принципах  построения и обратить  Ваше внимание на важные моменты при этом. Приведенный ниже  эскизный рисунок водогрейки не следует рассматривать как конструкторскую документацию для ее создания, а всего лишь только  для понимания ее устройства  и принципа работы.

Помните, ответственность несете Вы.

И так,  сама  Идея.

Если на вашем загородном участке нет ни электричества, ни дров, то приходит на ум как топливо использовать газ из баллона.  Нагреть немного воды на плите и помыться не сложно. А если необходимо много горячей воды? Скажем дети, стирка, семья большая.  -  Как быть?

Самая простая и надежная с позиции безопасности конструкция – это газовая духовка, которой умеет пользоваться каждая женщина.

Так и не будем ничего менять в ней. Представьте, что в газовой плите старого образца, спилили верх до духовки, и духовка стала открытой сверху.  Внутрь духовки вы помещаете бак с водой (его дно)  на таком оптимальном расстоянии, чтобы  газовая горелка нормально подогревала его снизу и  с боков. Зазор между баком и внутренней частью духовки (между стенками) минимален 10-15 мм для создания тяги и выхлопа сгоревшего газа. Снизу поддувало для поступления воздуха для горения.  Обычный кран-вентиль конусный, обычный поджиг в одном месте, и за счет того, что форсунки располагаются близко, они друг друга  сами поджигают по цепочке.

Естественно, у вас бак свой,  каких то определенных размеров. Поэтому,  вот эту духовку и надо повторить  вокруг вашего бака. Но.

Соблюдая  следующие моменты:

- Все, что будет выше уровня, на котором стоит горелка должно быть выполнено из металла, включая и саму платформу на которой стоит горелка.

- В случае  если горелка погаснет, газ не должен  скапливаться  в значительном объеме где либо до концентрации опасной  объемно-возгорающйеся смеси  при повторном зажигании, а нормально выходить и рассеиваться через дымоотводы и вытесняться поступающим снизу и с боков  отверстия  замещающим его воздухом.

- В связи с тем, что вся конструкция будет эксплуатироваться на открытом пространстве, должна иметь ветрозащиту, т.е. вокруг нее должен быть ещё и негорючий ветрозащитный кожух достаточной площади и размеров  открытый  снизу  и  сверху.

- Надежность крепления бака для того чтобы горелка не испытывала никакой нагрузки от самого бака.

- Должно быть предусмотрено смотровое окно для визуального контроля горелки (горения).

- Все стыки газовых труб должны быть тщательно герметично заделаны  и проверены на отсутствие  утечек газа.

- Баллон с газом должен быть помещен в специальный  запираемый металлический шкаф-контейнер  с  надежным основанием (фундаментом)  и затенен от попадания прямых солнечных лучей.

- При конструировании такой системы отнеситесь с полной ответственностью и пониманием возможных последствий,  при не правильном  обращении или нарушении техники безопасности проведения работ с газовыми системами.

- Прежде чем начать активно пользоваться системой,  и допустить к работе с ней  кого либо, ее следует неоднократно испытать в отсутствие близкого расположения кого либо, и настроить режим горения, а также  проинструктировать и научить  допущенных  пользоваться, контролируя их действия.

В результате получается  примерно  следующая конструкция:  см. Рис.1.

Вид  А  (сверху при снятом баке)

Ветрозащита

(открыта сверху

и снизу)

БАК

Топка

Газ

Вентиль

Воздух

Отверстия в топке

для поступления

воздуха

К баллону

Дверка для поджига

Кран  подачи и

регулировки газа

Рис.1

Вид  А  (сверху при снятом баке)

Пунктиром показаны  границы  дна  устанавливаемого  бака.

Правила  эксплуатации:

- Убедитесь, что в баке имеется вода.

- Откройте вентиль, перекрывающий газ (кран подачи и регулировки газа еще закрыт).

- Откройте окно поджига.

- Зажгите тонкую длинную лучину и поднесите ее на вытянутой руке к  горелке не просовывая руку в внутрь окна.

- После этого медленно откройте кран подачи газа в горелку.

- Убедитесь , что все форсунки горелки  горят,  не приближая при этом близко лицо к окну поджига, и после этого отрегулируйте постоянное равномерное горение,  поворачивая кран подачи  газа, наблюдая  на расстоянии, и закройте окно.

- Не пользуйтесь в сильно ветренную погоду с порывами ветра.

- В случае если горелка погасла,  закройте кран подачи газа,  и повторный поджиг осуществляйте только через 3-5 минут. Это необходимо, чтобы газо-воздушная смесь рассеялась и выветрилась из газотопки, иначе может быть резкое (объемное) возгорание  всего внутреннего объема газотопки, примерно как это бывает в газовой  духовке.

- После нагрева воды до необходимой температуры, газовый кран и вентиль перекрываются и только после этого можно пользоваться душем.  Во время горения горелки,  т.е. нагрева воды пользоваться нагретой  водой (душем) запрещается.

- Объясните правила пользования и эксплуатации  тому, кто будет пользоваться, и закрепите  рядом с водогрейкой всегда видимую и неснимаемую памятку.

- Не допускайте пользоваться детям  и не проинструктированным и необученным членам семьи и др.